DOI:

Available at (PDF):

УДК 631.67;626.86

ОБҐРУНТУВАННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО СИСТЕМАТИЧНОГО ДРЕНАЖУ В СУЧАСНИХ ВОДОГОСПОДАРСЬКИХ ТА КЛІМАТИЧНИХ УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ

О.А. Бабіцька1, канд. техн. наук,  О.І. Харламов2, канд. техн. наук, Д.П. Савчук3, канд. техн. наук,  І.В. Котикович4, канд. техн. наук,  Г.В. Воропай5 канд. техн. наук.

1 Інститут водних проблем і меліорації НААН, Київ, Україна;

https://orcid.org/0000-0002-9387-5943; e-mail: helena-babitska@ukr.net;

2 Інститут водних проблем і меліорації НААН, Київ, Україна;

https://orcid.org/0000-0002-9019-3445; e-mail: lharlam91l@gmail.com;

3 Інститут водних проблем і меліорації НААН, Київ, Україна;

https://orcid.org/0000-0002-7672-3251; e-mail: savchuk.igim@gmail.com;

4 Інститут водних проблем і меліорації НААН, Київ, Україна;

https://orcid.org/0000-0002-1492-3557; e-mail: ikotykovych@gmail.com;

5 Інститут водних проблем і меліорації НААН, Київ, Україна;

https://orcid.org/0000-0002-5004-0727; e-mail: voropaig@ukr.net

Анотація. Зміни умов природнього водозабезпечення та незадовільний технічний стан систем горизонтального систематичного дренажу призвели до неспроможності виконувати ним необхідні функції повною мірою. У зв’язку з цим визначення оптимальних параметрів колекторно-дренажної мережі (відстаней між дренами, їх питомої протяжності та діаметрів) набуває актуального значення. В основу науково-дослідної роботи покладено результати натурних досліджень щодо ефективності роботи дренажу в південному регіоні України, які охоплюють Інгулецьку, Каховську, Північно-Рогачицьку, Татарбунарську зрошувальні системи та зону зрошення Північно-Кримського каналу. На основі проведених досліджень розроблено та запропоновано методику з визначення оптимальних параметрів систематичного горизонтального дренажу, яка враховує сучасні норми опадів, способи поливів та норми зрошення сільськогосподарських культур. Оптимізація параметрів дренажу полягає у визначенні таких параметрів, при яких капітальні вкладення у будівництво були б мінімальними при забезпеченні залягання рівня ґрунтових вод нижче критичних глибин та норм осушення. За результатами досліджень на основі розрахунку міждренної відстані складені номограми для визначення основних параметрів систем систематичного горизонтального дренажу досконалого та недосконалого типу за різних умов водонадходження. Розрахунки виконували для ґрунтів із коефіцієнтами фільтрації від 0,01 до 30 м/добу. На основі аналізу номограм встановлено, що основними чинниками, які впливають на відстань між дренами для систем горизонтального дренажу, є коефіцієнт фільтрації, норма осушення та відстань до водоупору. Номограми дозволяють оперативно виконувати розрахунки основних параметрів систем систематичного горизонтального дренажу з урахуванням сучасних умов водонадходження та встановлювати орієнтовну вартість будівництва системи.

Ключові слова: параметри колекторно-дренажної мережі, горизонтальний дренаж, відстань між дренами, рівень грунтових вод, підтоплення, зміни клімату

Актуальність дослідження. Необхідність розвитку зрошення в умовах сучасних змін клімату, посилення аридизації та опустелювання на півдні України вимагають відновлення дренажу для недопущення затоплення та підтоплення зрошуваних земель та прилеглих територій.

Для відновлення систем зрошення і дренажу колективом Інституту водних проблем і меліорації розроблена «Стратегія зрошення та дренажу в Україні на період до 2030 року», яка передбачає відновлення та розвиток дренажу з урахуванням змін клімату.

Як зазначено у «Стратегії…», стан інженерної інфраструктури зрошення та дренажу є кризовим із загрозою погіршення. Основними проблемами в частині дренажних систем є неспроможність виконувати свої функції повною мірою, що пов’язано зі змінами клімату, режимами зрошення та низьким технічним рівнем наявного потенціалу систем [9].

Дослідження попередніх років засвідчили ефективну роботу, істотний потенціал і можливість подальшого використання існуючих систем горизонтального дренажу. Водночас, не всі системи працювали в проєктному режимі через незадовільний технічний стан та, в деяких випадках, неспроможність дренажних систем виконувати свої функції, що пояснюється зміною умов природного вологозабезпечення. Адже останнім часом умови функціонування дренажу зазнали істотної трансформації: на зрошуваних землях широко застосовують сучасні способи та техніку поливу, змінюється кількість опадів та характер їх випадіння [7, 8].

У зв’язку з цим набуває актуальності визначення оптимальних параметрів колекторно-дренажної мережі (відстаней між дренами, питомої протяжності дрен, діаметрів трубопроводів) з урахуванням сучасних умов господарювання та змін клімату.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналіз наукової, нормативно-технічної, довідкової та навчально-методичної літератури засвідчив високий рівень існуючих методів визначення основних параметрів дренажу.

Найбільш поширений гідромеханічний метод розрахунку основних параметрів дренажних систем враховує теоретичні принципи руху води і увійшов до низки нормативних документів [2, 3, 5]. Емпіричні методи також мають багато переваг, оскільки базуються на статистичній обробці даних натурних спостережень [6]. Ці методи знайшли широке практичне впровадження.

Водночас ці методи недостатньо враховують сучасні зміни кліматичних і водогосподарських умов та потребують доопрацювання науково-методичних підходів до обґрунтування в проєктах будівництва, реконструкції та модернізації дренажних систем їх оптимальних конструктивно-технологічних рішень (конструкції, параметри систем і їх елементів) залежно від природно-кліматичних, водогосподарських та економічних умов.

Метою роботи є встановлення оптимальних конструктивно-технологічних параметрів колекторно-дренажної мережі в сучасних умовах господарювання та змін клімату.

Методика та об’єкти досліджень. В основу досліджень покладені результати натурних спостережень минулих років, систематизації та узагальнення матеріалів проєктних, будівельних та експлуатаційних організацій системи Держводагентства України, а також статті, монографії та інші матеріали, опубліковані у вітчизняних та зарубіжних виданнях. При виконанні роботи узагальнено метеорологічні, гідрогеологічні та ґрунтові умови на об’єктах дослідження.

Номограми для визначення оптимальних параметрів дренажних систем побудовані за даними досліджень на дослідно-виробничих ділянках дренажу Інгулецької, Каховської, Північно-Кримської, Північно-Рогачицької та Татарбунарської зрошувальних систем.

Атмосферні опади встановлювали за результатами опрацювання даних метеостанцій півдня України (Херсон, Асканія-Нова, Білгород-Дністровський тощо).

Для розв’язання поставлених завдань використовували загально-наукові методи, зокрема розрахунковий, картографічний та конструктивно-аналітичий. Оптимізацію параметрів колекторно-дренажної мережі проводили з використанням методу номограм.

Результати досліджень. Аналіз проведених досліджень на засвідчив, що умови функціонування дренажу, які формують водне навантаження, зазнали істотної трансформації. Метеорологічні дані останніх десятиріч на об’єктах досліджень характеризуються зміною вологозабезпечення. Аналіз кліматичних змін по основних метеостанціях півдня України показав, що середньорічна кількість опадів за період з 2000 по 2020 рр.  перебуває в межах  від 405 до 527 мм за рік. На ділянках проводиться зрошення сучасною дощувальною технікою (ДМ «Reinke», ДМ «Valley», ДМ «Zimmatic») та краплинне зрошення.

Параметри колекторно-дренажної мережі залежать від конкретних природно-господарських умов та розраховуються згідно з чинними нормативними документами на середньорічне навантаження періоду постійної експлуатації меліоративної системи [2].

На основі проведених досліджень розроблено та запропоновано методику з визначення оптимальних параметрів систематичного горизонтального дренажу, яка враховує сучасні норми опадів, способи поливів та норми зрошення сільськогосподарських культур.

Основними параметрами горизонтального дренажу є глибина закладання дрен та колекторів, їх діаметр, відстань між дренами та питома протяжність колекторно-дренажної мережі.

Оптимізація параметрів дренажу полягає у визначенні таких параметрів, при яких капітальні вкладення у будівництво були б мінімальними при забезпеченні залягання рівня ґрунтових вод нижче критичних глибин та норм осушення.

Одним з основних параметрів горизонтального дренажу є відстань між дренами, яка розраховується для дрен досконалого та недосконалого типу за допомогою рівнянь Роте та Авер’янова [1, 4]. Цей показник встановлюється на основі фільтраційних розрахунків і залежить від багатьох чинників, а саме: інтенсивності та тривалості розрахункового періоду живлення ґрунтових вод, розрахункового (допустимого) підйому ґрунтових вод на міждренні, відстані до водоупору, гідрогеологічних умов дренованої території, а також відповідно до техніко-економічних вимог.

За цільову функцію оптимізації параметрів колекторно-дренажної мережі прийнято мінімізацію приведених затрат на реалізацію технічного рішення при забезпеченні сприятливої водно-екологічної ситуації на зрошуваних землях та прилеглих територіях.

Одним з основних чинників навантаження на дренажну систему на зрошуваних масивах є інтенсивність просочування атмосферних опадів та зрошувальної води в грунті, що виражена товщиною шару води за одиницю часу і визначається як сума середньомісячних опадів та норми зрошення на ділянці, на якій проектується дренаж.

Для визначення інфільтраційного живлення, що відповідає сучасним умовам водонадходження, необхідним є встановлення  сучасних норм опадів та норм зрошення.

Величину середньорічної суми опадів для основних метеостанцій півдня України обраховували за період 2000–2020 рр. із прогнозом до 2050 р. (табл.1).

Норми зрошення визначаються залежно від способу зрошення та сільськогосподарських культур, відповідно до рекомендацій, розроблених фахівцями ІВПіМ НААН «Тимчасові районовані норми водопотреби сільськогосподарських культур для зрошення дощуванням» та «Тимчасові норми водопотреби для краплинного зрошення сільськогосподарських культур в умовах степу України», за таблицями 2-3 [10, 11].

1. Середньомісячні опади по метеостанціях зони зрошення

| Метеостанція | Середньорічна кількість опадів (ДСТУ), мм | Середня кількість річних опадів за період з 2010 по 2020 рр.,мм | Середня кількість річних опадів (прогноз до 2050 р.), мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Одеса | 461 | 508 | 649 |
| Ізмаїл | 479 | 502 | 571 |
| Роздільна | 514 | 494 | 434 |
| Сарата | 478 | 528 | 678 |
| Миколаїв | 445 | 424 | 361 |
| Херсон | 449 | 416 | 317 |
| Асканія-Нова | 425 | 403 | 337 |
| Генічеськ | 407 | 399 | 375 |
| Дніпро | 550 | 522 | 438 |
| Комісарівка | 514 | 511 | 502 |
| Кривий Ріг | 475 | 446 | 359 |
| Запоріжжя | 528 | 476 | 320 |

2. Норми зрошення сільськогосподарських культур при дощуванні у середні за водністю роки (Р = 50%)

| Культура | Області |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Херсонська |  |  | Дніпропетровська |  |  |
|  | Метеостанції (населений пункт) |  |  |  |  |  |
|  | Херсон | Асканія-Нова | Генічеськ | Дніпро | Комісарівка | Кривий Ріг |
| пшениця озима | 1500 | 1500 | 1800 | 1200 | 1200 | 1300 |
| ріпак озимий на насіння | 1100 | 1100 | 1500 | 800 | 800 | 900 |
| ріпак озимий на з/к | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 |
| ріпак ярий на з/к | 400 | 400 | 800 | 300 | 300 | 400 |
| сорго на зерно | 1700 | 1700 | 2000 | 1500 | 1500 | 1600 |
| овес | 1600 | 1600 | 2000 | 1300 | 1300 | 1400 |
| ячмінь озимий | 1000 | 1000 | 1400 | 500 | 500 | 700 |
| ячмінь ярий | 1300 | 1300 | 1700 | 1000 | 1000 | 1100 |
| люцерна після збирання ячменю | 2800 | 2800 | 3300 | 2500 | 2500 | 2600 |
| люцерна 2-го року | 3600 | 3600 | 4000 | 3000 | 3000 | 3300 |
| жито озиме на з/к | 400 | 400 | 700 | 400 | 400 | 500 |
| соняшник | 1800 | 1800 | 2100 | 1500 | 1500 | 1700 |
| кукурудза на з/к | 1800 | 1800 | 2100 | 1300 | 1300 | 1500 |
| кукурудза післяжнивна | 2000 | 2000 | 2400 | 1000 | 1000 | 1300 |
| кукурудза середньостигла | 2800 | 2800 | 3200 | 2000 | 2000 | 2200 |
| кукурудза пізньостигла | 3400 | 3400 | 3900 | 3000 | 3000 | 3200 |
| соя ранньостигла | 2600 | 2600 | 2800 | 2100 | 2100 | 2300 |
| соя середньостигла | 3200 | 3200 | 3600 | 2400 | 2400 | 2600 |
| соя пізньостигла | 3600 | 3600 | 4200 | 3000 | 3000 | 3200 |
| томати | 3600 | 3600 | 4300 | 2800 | 2800 | 3200 |
| картопля весняного строку садіння | 1100 | 1100 | 1300 | 600 | 600 | 900 |
| картопля літнього строку садіння | 1900 | 1900 | 2200 | 1900 | 1900 | 2100 |
| огірок | 3500 | 3500 | 4400 | 3000 | 3000 | 3200 |
| цибуля, часник | 3100 | 3100 | 3900 | 2500 | 2500 | 2700 |
| капуста рання | 1600 | 1600 | 2000 | 1300 | 1300 | 1400 |
| капуста білоголова | 3500 | 3500 | 4300 | 2800 | 2800 | 3100 |
| буряк кормовий | 2900 | 2900 | 3500 | 2400 | 2400 | 2500 |
| буряк столовий | 2400 | 2400 | 3000 | 2100 | 2100 | 2300 |

Продовження таблиці 2

| Культура | Області |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Одеська |  |  |  | Миколаївська | Запорізька |
|  | Метеостанції (населений пункт) |  |  |  |  |  |
|  | Одеса | Ізмаїл | Роздільне | Сарата | Миколаїв | Запоріжжя |
| пшениця озима | 1700 | 1500 | 1200 | 1500 | 1400 | 1300 |
| ріпак озимий на насіння | 1300 | 1100 | 800 | 1100 | 1000 | 800 |
| ріпак озимий на з/к | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 |
| ріпак ярий на з/к | 700 | 400 | 300 | 400 | 400 | 400 |
| сорго на зерно | 2100 | 1900 | 1500 | 1900 | 1800 | 1600 |
| овес | 1800 | 1600 | 1400 | 1600 | 1500 | 1500 |
| ячмінь озимий | 1000 | 800 | 600 | 800 | 900 | 800 |
| ячмінь ярий | 1400 | 1200 | 1000 | 1200 | 1200 | 1000 |
| люцерна після збирання ячменю | 2900 | 2700 | 2400 | 2700 | 2800 | 2700 |
| люцерна 2-го року | 3800 | 3500 | 3100 | 3500 | 3500 | 3300 |
| жито озиме на з/к | 400 | 400 | 300 | 400 | 400 | 400 |
| соняшник | 2000 | 1600 | 1500 | 1600 | 1500 | 1600 |
| кукурудза на з/к | 1800 | 1600 | 1500 | 1600 | 1700 | 1500 |
| кукурудза післяжнивна | 2000 | 1700 | 1200 | 1700 | 1700 | 1400 |
| кукурудза середньостигла | 2800 | 2600 | 2200 | 2600 | 2700 | 2300 |
| кукурудза пізньостигла | 3500 | 3400 | 3100 | 3400 | 3300 | 3100 |
| соя ранньостигла | 2400 | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2400 |
| соя середньостигла | 3100 | 2800 | 2500 | 2800 | 3000 | 2700 |
| соя пізньостигла | 3800 | 3500 | 3000 | 3500 | 3500 | 3100 |
| томати | 3600 | 3200 | 2900 | 3200 | 3800 | 3300 |
| картопля весняного строку садіння | 900 | 800 | 700 | 800 | 900 | 900 |
| картопля літнього строку садіння | 2300 | 2100 | 2000 | 2100 | 2100 | 1900 |
| огірок | 3800 | 3500 | 3100 | 3500 | 3500 | 3600 |
| цибуля, часник | 3300 | 2900 | 2600 | 2900 | 3100 | 2800 |
| капуста рання | 1700 | 1500 | 1300 | 1500 | 1600 | 1500 |
| капуста білоголова | 3900 | 3400 | 3000 | 3400 | 3500 | 3000 |
| буряк кормовий | 3000 | 2800 | 2500 | 2800 | 2800 | 2600 |
| буряк столовий | 2500 | 2300 | 2000 | 2300 | 2400 | 2100 |

3. Норми зрошення сільськогосподарських культур при краплинному зрошенні в середні за водністю роки (Р = 50%)

| Культура | Області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Херсонська |  |  |  |  | Дніпропетровська |  |  |  |  |  |  |
|  | Метеостанції (населений пункт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Херсон | Асканія-Нова |  |  | Генічеськ |  |  | Дніпро |  | Комісарівка |  | Кривий Ріг |
| томат розсадний | 3000 | 3000 |  |  | 3900 |  |  | 2500 |  | 2500 |  | 2700 |
| цибуля ріпчаста | 2700 | 2700 |  |  | 3500 |  |  | 2200 |  | 2200 |  | 2400 |
| перець солодкий розсадний | 3100 | 3100 |  |  | 4000 |  |  | 2600 |  | 2600 |  | 2800 |
| баклажан розсадний | 2700 | 2700 |  |  | 3500 |  |  | 2200 |  | 2200 |  | 2400 |
| огірок | 3600 | 3600 |  |  | 4100 |  |  | 2700 |  | 2700 |  | 3000 |
| капуста білоголова розсадна | 3500 | 3500 |  |  | 4000 |  |  | 2600 |  | 2600 |  | 2800 |
| морква | 2200 | 2200 |  |  | 2600 |  |  | 2000 |  | 2000 |  | 2200 |
| буряк столовий | 2100 | 2100 |  |  | 2500 |  |  | 1900 |  | 1900 |  | 2100 |
| картопля весняного строку садіння | 500 | 500 |  |  | 800 |  |  | 400 |  | 400 |  | 500 |
| картопля літнього строку садіння | 1900 | 1900 |  |  | 2200 |  |  | 1700 |  | 1700 |  | 1900 |
| кукурудза на зерно | 3100 | 3100 |  |  | 3500 |  |  | 2800 |  | 2800 |  | 2900 |
| кукурудза цукрова | 1900 | 1900 |  |  | 2100 |  |  | 1600 |  | 1600 |  | 1800 |
| кавун | 500 | 500 |  |  | 700 |  |  | 300 |  | 300 |  | 400 |
| кабачок | 1400 | 1400 |  |  | 1600 |  |  | 1200 |  | 1200 |  | 1300 |
| буряк цукровий | 2700 | 2700 |  |  | 3400 |  |  | 2400 |  | 2400 |  | 2500 |
| соя середньо- та пізньостигла | 3300 | 3300 |  |  | 3900 |  |  | 2700 |  | 2700 |  | 2900 |
| Культура | Області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одеська |  |  |  |  |  |  |  | Миколаївська |  | Запорізька |  |
|  | Метеостанції (населений пункт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одеса |  | Ізмаїл | Роздільне |  |  | Сарата |  | Миколаїв |  | Запоріжжя |  |
| томат розсадний | 2900 |  | 2900 | 2600 |  |  | 2900 |  | 2800 |  | 2700 |  |
| цибуля ріпчаста | 2600 |  | 2600 | 2400 |  |  | 2600 |  | 2400 |  | 2500 |  |
| перець солодкий розсадний | 3000 |  | 3000 | 2800 |  |  | 3000 |  | 3000 |  | 2900 |  |
| баклажан розсадний | 2500 |  | 2500 | 2400 |  |  | 2500 |  | 2400 |  | 2400 |  |
| огірок | 3100 |  | 3100 | 2900 |  |  | 3100 |  | 3100 |  | 3000 |  |
| капуста білоголова розсадна | 3000 |  | 3000 | 2800 |  |  | 3000 |  | 3000 |  | 2900 |  |
| морква | 2100 |  | 2100 | 1900 |  |  | 2100 |  | 2200 |  | 2000 |  |
| буряк столовий | 2000 |  | 2000 | 1800 |  |  | 2000 |  | 2100 |  | 1900 |  |
| картопля весняного строку садіння | 500 |  | 500 | 400 |  |  | 500 |  | 500 |  | 400 |  |
| картопля літнього строку садіння | 1900 |  | 1900 | 1800 |  |  | 1900 |  | 1900 |  | 1800 |  |
| кукурудза на зерно | 3100 |  | 3100 | 2900 |  |  | 3100 |  | 3100 |  | 2900 |  |
| кукурудза цукрова | 1900 |  | 1900 | 1800 |  |  | 1900 |  | 1900 |  | 1800 |  |
| кавун | 500 |  | 500 | 400 |  |  | 500 |  | 500 |  | 400 |  |
| кабачок | 1400 |  | 1400 | 1300 |  |  | 1400 |  | 1400 |  | 1300 |  |
| буряк цукровий | 2700 |  | 2700 | 2600 |  |  | 2700 |  | 2700 |  | 2600 |  |
| соя середньо- та пізньостигла | 3200 |  | 3200 | 2900 |  |  | 3200 |  | 3200 |  | 3000 |  |

На основі рівняння міждренної відстані складені номограми для визначення основних параметрів дренажних систем за різних умов водонадходження для умов півдня України (рис. 1-4).

Рис. 1. Номограма для визначення основних параметрів систематичного дренажу недосконалого типу при нормі осушення 1,5 м та глибині закладання дрен 3 м:

де Кф – коефіцієнт фільтрації ґрунтів; м/добу, W – інфільтраційне живлення ґрунтів, м/рік; 2а – міждренна відстань, м;  L/S – питома протяжність дрен на 1 га, м/га; К – капіталовкладення на будівництво системи дренажу на 1 га, тис грн

1 – Ø 100 мм, Т=5 м, Кф=0,4 м/добу; 2 − Ø 100 мм, Т=10 м, Кф=0,4 м/добу; 3 − Ø 100 мм, Т=20 м, Кф=0,4 м/добу; 4 − Ø 150 мм, Т=5 м, Кф=0,4 м/добу; 5 – Ø 150 мм, Т=20 м, Кф=0,4 м/добу; 6 – Ø 200 мм, Т=5 м, Кф=0,4 м/добу; 7 – Ø 200 мм, Т=10 м, Кф=0,4 м/добу; 8 − Ø 200 мм, Т=20 м, Кф=0,4 м/добу; 9 – Ø 100 мм, Т=5 м, Кф=3,0 м/добу; 10 –  Ø 100 мм, Т=10 м, Кф=3,0 м/добу; 11 – Ø 100 мм, Т=20 м, Кф=3,0 м/добу; 12 − Ø 150 мм, Т=5 м, Кф=3,0 м/добу; 13 − Ø 150 мм, Т=10 м, Кф=3,0 м/добу; 14 − Ø 150 мм, Т=20 м, Кф=3,0 м/добу; 15 − Ø 200 мм, Т=5 м, Кф=3,0 м/добу; 16 − Ø 200 мм, Т=10 м, Кф=3,0 м/добу; 17 − Ø 200 мм, Т=20 м, Кф=3,0 м/добу; 18 − Ø 100 мм, Т=5 м, Кф=5,0 м/добу; 19 − Ø 100 мм, Т=10 м, Кф=5,0 м/добу; 20 − Ø 100 мм, Т=20 м, Кф=5,0 м/добу; 21 − Ø 150 мм, Т=5 м, Кф=5,0 м/добу; 22 − Ø 150 мм, Т=10 м, Кф=5,0 м/добу; 23 − Ø 150 мм, Т=20 м, Кф=5,0 м/добу; 24 − Ø 200 мм, Т=5 м, Кф=5,0 м/добу; 25 − Ø 200 мм, Т=10 м, Кф=5,0 м/добу; 26 − Ø 200 мм, Т=20 м, Кф=5,0 м/добу

Рис. 2. Номограма для визначення основних параметрів систематичного дренажу недосконалого типу при нормі осушення 2,0 м та глибині закладання дрен 3 м:

де Кф – коефіцієнт фільтрації ґрунтів; м/добу, W – інфільтраційне живлення ґрунтів, м/рік; 2а – міждренна відстань, м;  L/S – питома протяжність дрен на 1 га, м/га; К – капіталовкладення на будівництво системи дренажу на 1 га, тис грн

1 – Ø 100 мм, Т=5 м, Кф=0,4 м/добу; 2 − Ø 100 мм, Т=10 м, Кф=0,4 м/добу; 3 − Ø 100 мм, Т=20 м, Кф=0,4 м/добу; 4 − Ø 150 мм, Т=5 м, Кф=0,4 м/добу; 5 − Ø 150 мм, Т=10 м, Кф=0,4 м/добу; 6 – Ø 150 мм, Т=20 м, Кф=0,4 м/добу; 7 – Ø 200 мм, Т=5 м, Кф=0,4 м/добу; 8 − Ø 200 мм, Т=10 м, Кф=0,4 м/добу; 9 − Ø 200 мм, Т=20 м, Кф=0,4 м/добу; 10 – Ø 100 мм, Т=5 м, Кф=3,0 м/добу; 11 –  Ø 100 мм, Т=10 м, Кф=3,0 м/добу; 12 – Ø 100 мм, Т=20 м, Кф=3,0 м/добу; 13 − Ø 150 мм, Т=5 м, Кф=3,0 м/добу; 14 − Ø 150 мм, Т=10 м, Кф=3,0 м/добу; 15 − Ø 150 мм, Т=20 м, Кф=3,0 м/добу; 16 − Ø 200 мм, Т=5 м, Кф=3,0 м/добу; 17 − Ø 200 мм, Т=10 м, Кф=3,0 м/добу; 18 − Ø 200 мм, Т=20 м, Кф=3,0 м/добу; 19 − Ø 100 мм, Т=5 м, Кф=5,0 м/добу; 20 − Ø 100 мм, Т=10 м, Кф=5,0 м/добу; 21 − Ø 100 мм, Т=20 м, Кф=5,0 м/добу; 22 − Ø 150 мм, Т=5 м, Кф=5,0 м/добу; 23 − Ø 150 мм, Т=10 м, Кф=5,0 м/добу; 24 − Ø 150 мм, Т=20 м, Кф=5,0 м/добу; 25 − Ø 200 мм, Т=5 м, Кф=5,0 м/добу; 26 − Ø 200 мм, Т=10 м, Кф=5,0 м/добу; 27 − Ø 200 мм, Т=20 м, Кф=5,0 м/добу

Рис. 3. Номограма для визначення основних параметрів систематичного дренажу недосконалого типу при нормі осушення 2,5 м та глибині закладання дрен 3 м:

де Кф – коефіцієнт фільтрації ґрунтів; м/добу, W – інфільтраційне живлення ґрунтів, м/рік; 2а – міждренна відстань, м;  L/S – питома протяжність дрен на 1 га, м/га; К – капіталовкладення на будівництво системи дренажу на 1 га, тис грн

1 – Ø 100 мм, Т=5 м, Кф=0,4 м/добу; 2 − Ø 100 мм, Т=10 м, Кф=0,4 м/добу; 3 − Ø 100 мм, Т=20 м, Кф=0,4 м/добу; 4 − Ø 150 мм, Т=5 м, Кф=0,4 м/добу; 5 − Ø 150 мм, Т=10 м, Кф=0,4 м/добу; 6 – Ø 150 мм, Т=20 м, Кф=0,4 м/добу; 7 – Ø 200 мм, Т=5 м, Кф=0,4 м/добу; 8 − Ø 200 мм, Т=10 м, Кф=0,4 м/добу; 9 − Ø 200 мм, Т=20 м, Кф=0,4 м/добу; 10 – Ø 100 мм, Т=5 м, Кф=3,0 м/добу; 11 –  Ø 100 мм, Т=10 м, Кф=3,0 м/добу; 12 − Ø 150 мм, Т=5 м, Кф=3,0 м/добу; 13 − Ø 150 мм, Т=10 м, Кф=3,0 м/добу; 14 − Ø 150 мм, Т=20 м, Кф=3,0 м/добу; 15 − Ø 200 мм, Т=5 м, Кф=3,0 м/добу; 16 − Ø 200 мм, Т=10 м, Кф=3,0 м/добу; 17 − Ø 200 мм, Т=20 м, Кф=3,0 м/добу;  18 − Ø 100 мм, Т=5 м, Кф=5,0 м/добу; 19 − Ø 100 мм, Т=10 м, Кф=5,0 м/добу; 20 − Ø 100 мм, Т=20 м, Кф=5,0 м/добу; 21 − Ø 150 мм, Т=5 м, Кф=5,0 м/добу; 22 − Ø 150 мм, Т=10 м, Кф=5,0 м/добу; 23 − Ø 150 мм, Т=20 м, Кф=5,0 м/добу; 24 − Ø 200 мм, Т=5 м, Кф=5,0 м/добу; 25 − Ø 200 мм, Т=10 м, Кф=5,0 м/добу; 26 − Ø 200 мм, Т=20 м, Кф=5,0 м/добу

Рис. 4. Номограма для визначення основних параметрів систематичного дренажу досконалого типу при нормі осушення 1,5-2,5 м та глибині закладання дрен 3 м:

де Кф – коефіцієнт фільтрації ґрунтів; м/добу, W – інфільтраційне живлення ґрунтів, м/рік; 2а – міждренна відстань, м;  L/S – питома протяжність дрен на 1 га, м/га; К – капіталовкладення на будівництво системи дренажу на 1 га, тис грн

1 – Ø 100, 150, 200 мм, S0=1,5 м, Кф=0,4 м/добу; 2 − Ø 100, 200, 300 мм, S0=2,0 м Кф=0,4 м/добу; 3 − Ø 100, 200, 300 мм, S0=2,5 м Кф=0,4 м/добу; 4 – Ø 100, 150, 200 мм, S0=1,5 м, Кф=3,0 м/добу; 5 − Ø 100, 200, 300 мм, S0=2,0 м Кф=3,0 м/добу; 5 − Ø 100, 200, 300 мм, S0=2,5 м Кф=3,0 м/добу; 7 – Ø 100, 150, 200 мм, S0=1,5 м, Кф=5,0 м/добу; 2 – Ø 100, 200, 300 мм, S0=2,0 м Кф=5,0 м/добу; 3 − Ø 100, 200, 300 мм, S0=2,5 м Кф=5,0 м/добу

Розрахунки виконані для ґрунтів із діапазоном коефіцієнта фільтрації від 0,01 до 30 м/добу, які поширені на основних зрошувальних системах півдня України.

За допомогою номограми можна визначити основні параметри дренажу (міждренну відстань, протяжність польових дрен, діаметр трубопроводів) та вартість будівництва колекторно-дренажної мережі відповідно до природніх, водогосподарських та кліматичних умов.

За розробленими номограмами проаналізовано основні чинники, які впливають на величину міждренної відстані конструкцій горизонтального систематичного дренажу.

Аналіз номограм показав, що основними чинниками, які впливають на відстань між дренами систем недосконалого типу, є коефіцієнт фільтрації,  норма осушення та відстань до водоупора. Збільшення діаметрів дрен має незначний вплив на величину відстані між дренами, так при його збільшенні на 50 мм міждренна відстань змінюється до 5%, а капіталовкладення зростають майже у 1,5 рази. При збільшенні інфільтраційного живлення міждренна відстань змінюється в середньому на 5%.

За допомогою номограм можна оперативно виконати розрахунки основних параметрів дренажу за сучасних умов водонадходження та встановити вартість будівництва системи.

Висновки

- За результатами проведених досліджень встановлено, що на дренажних системах півдня України змінились умови водонадходження (кількість опадів, склад культур, способи та норми зрошення), які вимагають розроблення нових методичних підходів до визначення основних параметрів при відновленні існуючих та будівництві нових систем дренажу.

- Розроблено методику визначення оптимальних параметрів систем горизонтального систематичного дренажу за допомогою номограм, яка враховує сучасні умови формування водного режиму грунтів і може бути використана в проектах реконструкції та модернізації дренажу при реалізації положень «Стратегії зрошення та дренажу в Україні на період до 2030 року».

- Дренажні системи з новими оптимальними конструктивно-технологічними параметрами, що відповідають сучасним умовам водонадходження, забезпечать підвищення врожайності сільськогосподарських культур, зменшення ризиків підтоплення та поліпшення водно-екологічної ситуації на зрошуваних та прилеглих до них територіях.

Бібліографія

- Абрамов С.К. Подземные дренажи в промышленном и городском строительстве. Москва : 1967, 239 с.

- ДБН В. 2.4-1-99. Державні будівельні норми України. Меліоративні системи і споруди. Київ : Держбуд України, 2000. 178 с.

- ДСТУ-Н Б В.1.1-38:2016. Національний стандарт України. Настанова щодо інженерного захисту територій, будівель і споруд від підтоплення та затоплення. Київ : ДП "УкрНДНЦ", 2017. 203 с.

- Колесников В.В. Горизонтальный дренаж почв на юге Украины. Херсон : Айлант, 1998. 306 с.

- Методические рекомендации по расчетам защиты территорий от подтопления в зоне орошения / А.Я. Олейник и др. Киев : Укргипроводхоз, 1986. 392 с.

- Методичні рекомендації для визначення дренажного стоку на зрошуваних землях // Д.П. Савчук, В.В. Кузьмінський, І.В. Бонах. Київ : Укрводпроект, 1992. 57 с.

- Підсумки натурних досліджень інженерного дренажу / Савчук Д.П. [та ін.] // Меліорація і водне господарство. 2019. Вип. №2. с. 87-95

- Савчук Д.П., Бабіцька О.А., Малюга В.В. Дренажні системи України // Водне господарство України. 2015. № 2. С. 30-31.

- Стратегія зрошення та дренажу в Україні на період до 2030 року від 14 серпня 2019 р. №688-р. // Урядовий кур’єр. 2019. №170, 6 вересня с. 13-14.

- Тимчасові норми водопотреби для краплинного зрошення сільськогосподарських культур в умовах степу України (рекомендації) / Ромащенко М.І. та ін. Київ : 2015. 20 с.

- Тимчасові районовані норми водопотреби сільськогосподарських культур для зрошення дощуванням (рекомендації) / Жовтоног О.І. [та ін.]. Київ : Аграрна наука, 2015. 24 с.

References

- Abramov, S.K. (1967). Podzemnye drenazhy v promyshlennom y horodskom stroytelstve [Underground drainage in industrial and urban construction]. Moskva, 239 p. [in Russian].

- Melioratyvni systemy i sporudy (2000). [Reclamation systems and structures]. DBN V. 2.4-1-99. Derzhavni budivelni normy Ukrainy. Kyiv: Derzhbud Ukrainy.

- Nastanova shchodo inzhenernogo zakhystu terytorii, budivel’ i sporud vid pidtoplennia ta zatoplennia. (2017). [Guidelines engineering protection of the territory, building and structure from water logging and flooding]. DSTU-N B V.1.1-38:2016. Natsionalnyi standart Ukrainy. Kyiv: DP UkrNDNTS.

- Kolesnykov, V.V. (2000). Horyzontalnyi drenazh pochv na yuhe Ukrayny [Horizontal soil drainage in southern Ukraine]. Kherson: Ailant, 1998. 306 p. [in Russian].

- Oleunik, A.Ia. et al. (1986). Metodicheskie rekomendacii po raschetam zashchitu territorii ot podtopleniia v zone orosheniia. [Methodical recommendations on calculations of protection of territories from flooding in the irrigation zone]. Kyiv: Minvodhoz USSR, Instityt Gidromehaniki AN USSR. Ukrgiprovodkhoz. [in Russian].

- Savchuk, D.P., Kuzminskyi, V.V., & Bonakh, I.V. (1992). Metodychni rekomendatsii dlia vyznachennia drenazhnoho stoku na zroshuvanykh zemliakh [Methodical recommendations for determining the drainage runoff on irrigated lands]. Kyiv: Ukrvodproekt.

- Savchuk, D.P. et al. (2019). Pidsumky naturnykh doslidzhen inzhenernoho drenazhu [Results of field observations of engineering drainage efficiency]. Melioratsiia i vodne hospodarstvo, Vyp. №2., 87-95. [in Ukrainian].

- Savchuk, D.P., Babitska, O.A., Maliuha, V.V. (2015). Drenazhni systemy Ukrainy [Drainage systems of Ukraine]. Vodne hospodarstvo Ukrainy. № 2. P. 30-31. [in Ukrainian]

- Stratehiia zroshennia ta drenazhu v Ukraini na period do 2030 roku [Irrigation and drainage strategy in Ukraine until 2030.]: Skhvaleno rozporiadzhenniam Kabinetu Ministriv Ukrainy № 688-р. (2019, August 14). Uriadovyi kurier, 170. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2019-%D1%80 [in Ukrainian].

- Romashchenko, M.I. et al. (2015) Tymchasovi normy vodopotreby dlia kraplynnoho zroshennia silskohospodarskykh kultur v umovakh stepu Ukrainy (rekomendatsii) [Temporary norms of water consumption for drip irrigation of agricultural crops in the steppe of Ukraine (recommendations)]. Kyiv. [in Ukrainian].

- Zhovtonoh, O.I. et al. (2015). Tymchasovi raionovani normy vodopotreby silskohospodarskykh kultur dlia zroshennia doshchuvanniam (rekomendatsii) [Temporary zoned norms of water consumption of agricultural crops for irrigation (recommendations)]. Kyiv. Ahrarna nauka. [in Ukrainian].

O.A. Babitska, O.I. Kharlamov, D.P. Savchuk,

I.V. Kotikovych, G.V. Voropay

Substantiation of optimal parameters of horizontal systematic drainage in modern water management and climatic conditions in the south of Ukraine

Abstract. Changes in the conditions of natural water supply and unsatisfactory technical conditions of horizontal systematic drainage systems have led to their inability to perform the necessary functions in full. In this regard, the issues of determining the optimal parameters of the collector-drainage network (distances between drains, their specific length, and diameters) become relevant. The research work is based on the results of field research on the effectiveness of drainage in the southern region of Ukraine, which includes Ingulets, Kakhovka, North Rogachytsia, Tatarbunary irrigation systems, and the irrigation zone of the North Crimean Canal. Based on the research, a method for determining the optimal parameters of systematic horizontal drainage has been developed and proposed, which takes into account modern precipitation rates, irrigation methods, and irrigation rates for crops.  Optimization of drainage parameters is to determine such parameters, having which the capital investment in construction would be minimal while ensuring the groundwater level is below critical depths. Based on the research results when calculating the distance between drains, nomograms were made to determine the main parameters of the systems of systematic horizontal drainage of the perfect and imperfect types under different water conditions. The calculations were performed for the soils with filtration coefficients from 0.01 to 30 m/day. Based on the analysis of nomograms, it was found that the main factors influencing the distance between drains for horizontal drainage systems are filtration coefficient, drainage rate, and distance to impermeable rocks. Nomograms enable to quickly perform calculations of the main parameters of systematic horizontal drainage systems, taking into account modern conditions of water supply and to specify the estimated cost of system construction.

Keywords: collector-drainage network parameters, horizontal drainage, the distance between drains, groundwater level, flooding, climate change